# SNQ-30R  200万热成像测温双目枪型摄像机

产品特性：

热成像模块：

- 热成像探测器像素256X192

- 像元尺寸12μm

- 热灵敏度(NETD)：≤60mK（@25℃，F#=1.1）

- 焦距3.2mm，视场角56°x 42°

- 测温距离：0.15-3米

- 测温范围：±0.3℃（目标温度30℃~45℃，带黑体），±0.5℃（目标温度0℃~30℃/45℃~60℃）

- 视场内全屏测温，自动跟踪人脸测温，温度数据OSD 叠加画面显示；

- 支持非接触式测温，可同时检测10-20张人脸温度；

可见光模块：

- 1/2.8”2.0M CMOS图像传感器；

- 0.005Lux@F1.2彩色，0.001Lux@F1.2黑白；

- 最大分辨率可达到1920x1080@30fps；

通用功能：

- 内嵌深度学习算法，支持人脸抓拍功能，可同时对10-20张人脸进行检测及抓拍；

- 支持人脸跟踪及评分，多帧识别，自动筛选输出最优人脸，并减少重复抓拍；

- 支持H.265/H.264/MJPEG双编码，三码流

- 单IP方案，丰富的网络扩展能力，易于接入各种视频监控平台

- 系统开放，可提供Linux、Windows SDK开发包以及CGI协议，可快速二次开发。

订购信息：

| 型号 | 产品描述 |
| --- | --- |
| SNQ-30R | 200万热成像测温双目枪型摄像机 |

产品外观：

产品描述：

SNQ-30R系列200万热成像测温双目枪型摄像机，基于海思嵌入式编码平台，集成测温型热成像和可见光图像传感器。可见光最大输出分辨率可达1920x1080@30fps，画质细腻，热像测温精度高。

本产品可支持先进的H.265 Main profile编码技术，实现更低码率，高清画质。可提供标准SDK，方便客户快速集成。

可广泛应用于近距离的场景监控，如人体测温、室内防火、仓库防火、充电桩温度监控等领域。

技术规格：

| 型号 参 数 |  | SNQ-30R |
| --- | --- | --- |
|  |  | 200万热成像测温型双目枪型摄像机 |
| 热成像模块参数 | 传感器类型 | 氧化硅非制冷红外焦平面探测器 |
|  | 分辨率 | 256X192 |
|  | 像元尺寸 | 12μm |
|  | 噪声等效温差 | ≤60mk @25℃，F#=1.1 |
|  | 测温精度 | ±0.3℃（目标温度30℃~45℃，带黑体），±0.5℃（目标温度0℃~30℃/45℃~60℃） |
|  | 视场角 | 水平：56°垂直：42° |
| 可见光模组参数 | 图像传感器 | 1/2.8”2.0M Pixel CMOS |
|  | 最低照度 | 0.005Lux@F1.2（彩色模式）、0.001Lux@F1.2（黑白模式） |
|  | 宽动态范围 | ≥80dB |
|  | 信噪比 | ≥46dB（AGC OFF） |
|  | 焦距 | 4mm |
|  | 视场角 | 水平视角84°、垂直视角45° |
| AI功能 | 人脸抓拍 | 内置深度学习AI人脸检测算法，支持同时检测20张人脸 |
| 功 能 | 测温功能 | 支持全局测温及区域测温 |
|  | 网络协议 | 支持RTSP，RTP，TCP，UDP，DHCP，HTTP协议等 |
|  | 网络接口 | 1路10/100BaseT以太网，RJ45接口 |
|  | 报警接口 | 一路报警输出（开关量信号） |
|  | 音频接口 | 预留音频输入、输出接口 |
| 一般规范 | 工作温度 | 10℃～40℃ |
|  | 工作湿度 | 0%-90% RH（无冷凝） |
|  | 防护等级 | IP65 |
|  | 电源 | 12VDC |
|  | 功耗 | ≤5W（不含加热） |
|  | 产品尺寸 | 246mm*101mm*81mm(带支架） |
|  | 重量 | ＜1kg |